Техническое задание

на приобретение автомобиля.

# Общие требования

  - Поставляемый автомобиль (Далее - Товар) должен быть новым, не бывшими в употреблении.

  - Товар должны соответствовать или превышать требования технических спецификаций по производительности и эргономическим показателям.

  - Все необходимые Руководства пользователя, Техническая документация должны быть на русском языке.

  - Предоставление Технической документации и Руководства пользователя и иной документации в виде копий не допускается.

  - Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственных стандартов, применяемыми для товаров такого рода, и действующие на территории РФ.

  - Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством.

  - При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары.

  - Если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

  - Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

# 2. Характеристики товара и требования по техническому оснащению.

| Тип кузова | Минивэн, микроавтобус |
| --- | --- |
| Двигатель, мощность | Не менее 150кВт |
| Коробка передач | Автоматическая, семиступенчатая. |
| Конструкция трансмиссии автомобиля | Полный привод |
| Цвет салона | Темный |
| Цена |  |

  - Кузов:

- Цельнометаллический частично оцинкованный кузов;

- Бамперы окрашены в цвет кузова;

- Задняя дверь подвесная, остёкленная, раскрытие - стандартное, на 180 градусов, с    фиксатором на 90 градусов;

- Лобовое стекло стандартное, с теплозащитной тонировкой, У/Ф-непроницаемое;

- Заднее стекло с обогревом, очистителем и омывателем;

- Окна салона/грузового отделения справа: спереди и сзади;

- Правая сдвижная дверь;

- Наружное зеркало заднего вида со стороны пассажира - выпуклое;

- Наружное зеркало заднего вида левое – асферическое;

- Наружные зеркала заднего вида с электроприводом регулировок и подогревом;

- Остекление салона: стандартное, с теплозащитной лёгкой тонировкой;

- Крышка лючка заливной топливной горловины с блокировкой;

- Топливный бак ёмкостью не менее 80л;

- Подножки дверных проёмов полностью закрытые пластиковой нескользкой    обивкой, с защитой от грязи;

- Защита днища из фасонных пластиковых элементов;

- Скрытые центральные направляющие сдвижных дверей.

  - Ходовая:

- Исполнение с левым рулём;

- Подвеска стандартная;

- Шасси с 17-дюймовыми тормозными дисками, передние диски - с двухпоршневыми тормозными суппортами;

- Литые диски и шины R 17;

- Тормозная система гидравлическая, двухконтурная, дисковые вентилируемые тормозные механизмы;

- Полноразмерное стальное запасное колесо;

- Набор инструментов с домкратом.

  - Безопасность

- Комплекс активной безопасности: ABS, EDL, ASR, MSR, EBD, EBA, ESP и HSA;

- Иммобилайзер электронный;

- Система контроля давления в шинах, индикация спущенного колеса;

- Механическая противоугонная блокировка рулевой колонки;

- Усилитель руля стандартный;

- Травмобезопасная рулевая колонка с регулировкой высоты и вылета;

- Рулевое колесо с кожаной обивкой;

- Блокировка сдвижных боковых дверей от открытия изнутри;

- Внутренне зеркало заднего вида с ручным механизмом антиослепительного поднятия;

- Фронтальные подушки безопасности спереди;

- Аварийные преднатяжители передних крайних ремней;

- Боковые комбинированные высокие подушки безопасности спереди для защиты груди и головы;

- Поручни с плавным складыванием над дверьми;

- Подголовники: спереди - повышенной защиты, с регулировкой высоты, сзади с регулировкой по высоте и наклону;

- Такелажные петли для крепления груза, автоматически утапливаемые;

- Галогеновые фары с отдельными светильниками   ближнего/дальнего света (правостороннее движение);

- Дневные ходовые огни, постоянно включённые;

- Задний противотуманный свет для правостороннего движения;

- Противотуманные фары с широким лучом для перпендикулярного освещения вбок, с автоматическим управлением;

- Сигнал предупреждения о незащёлкнутом ремне безопасности водителя;

- Активный сигнал экстренного торможения;

- Предупредительный зуммер не выключенных наружных световых приборов;

- Трёхточечные автоматические ремни безопасности (спереди — регулируемые по высоте);

- Третий дополнительный стоп-сигнал.

  - Интерьер

- Передняя панель улучшенного исполнения и улучшенного дизайна, с центральной консолью;

- Столик складной, встроенный в левую боковину салона;

- Регулируемые вручную по высоте передние сиденья;

- Обивка дверей и боковых панелей с тканевыми вставками;

- Сиденья передние: повышенной комфортности, с поясничными опорами;

- Сиденья, 2 ряд: 2 индивидуальных сиденья, съёмные, с подлокотниками, регулировкой спинки, поворотные, с продольным перемещением по направлениям;

- Сиденья, 3 ряд: 3-местное сиденье складное, с продольным перемещением, раскладывающееся в спальное место;

- Ниши в основаниях сидений;

- Шторки полупрозрачные на боковых окнах салона, сматывающиеся;

- По две ниши для мелочей и бутылок в передних дверях (под окном и внизу) с вкладными ковриками;

- Подлокотники обоих передних сидений, левые и правые, складные, с регулировкой высоты;

- Покрытие пола в кабине и салоне - ковёр повышенной стойкости;

- Обивка потолка в кабине и пассажирском салоне мягкая, повышенной комфортности;

- Отделка боковых панелей пассажирского салона: полная, мягким пластиком, улучшенного внешнего вида, с тканевыми вставками;

- Ручки-поручни на 1-й стойке для водителя и переднего пассажира;

- Поясничные опоры в передних сиденьях: ручные (не для сдвоенного сиденья)

- Внутреннее освещения пассажирского салона: люкс, с регулируемыми лампами над каждым пассажиром;

- Перчаточный ящик закрытый, запираемый, с подсветкой и (при наличии кондиционера) охлаждением;

- Система продольных направляющих в полу, на которые устанавливаются и по которым перемещаются все элементы салона.

  - Функциональное оборудование

- Кондиционер (система климат-контроля), вентиляция;

- Дополнительно - отопитель салона;

- Фильтр очистки воздуха, поступающего в салон;

- Обогрев передних сидений, раздельный, со ступенчатой регулировкой;

- Центральный замок с дистанционным управлением, кнопкой управления изнутри;

- Комплект ключей: 2 ключа-радиопульта ДУ;

- Блок приборов со: спидометром (км/ч), тахометром, указателем уровня топлива, одометром и часами;

- Многофункциональное рулевое колесо с клавишами управления МФИ, аудио-навигационной системой и телефоном	;

- Стеклоподъёмники электрические;

- Система воздуховодов и дефлекторов;

- Вентиляция в салоне с обдувом бокового остекления;

- Не менее 3 (трех) розеток 12В;

- Дополнительный водяной отопитель/догреватель с программируемым таймером;

- Парктроник передний и задний со звуковой сигнализацией;

- Магнитола - CD-MP3-WMA-плеер, AM/FM-радио с двойной фазированной антенной;

- Второй аккумулятор с размыкающим реле, необслуживаемый;

- Генератор 180A;

- Аккумулятор 380 A, 72 Aч;

- Очиститель лобового стекла с ручным регулированием;

- Форсунки омывателя лобового стекла с подогревом, индикация окончания жидкости омывателя;

- Блок приборов расширенный (4 прибора), с монохромным м/ф индикатором;

- Разъём Aux-In для подключения внешнего аналогового музыкального источника;

- Электродоводчики правой сдвижной и задней дверей;

- Сервис-план, сервис-индикатор;

- Корректор угла наклона фар ручной.

  - Дополнительные опции (входящие в стоимость а/м):

- Ксеноновые фары;

- Датчик темноты, датчик дождя, самозатемняющееся внутреннее зеркало;

- Фильтр воздуха (с индикатором загрязнения) в исполнении для стран с пыльным климатом;

- Окна салона слева: спереди - со сдвижной форточкой, сзади - фиксированное, солнцезащитное;

- Окна салона справа: спереди - со сдвижной форточкой, сзади – фиксированное;

- Покрытие пола салона - мягкий пластик (резина), моющийся.

3. Качество и гарантийные обязательства:

3.1. Гарантия 80 000 км или 2 года с момента начала эксплуатации.

# 4. Условия цены:

4.1. В цену договора включаются расходы по перевозке, транспортные расходы при возврате брака в гарантийные сроки.

5. Условия и формы оплаты:

5.1. Аванс до 50% от стоимости Товара, оплата оставшейся суммы в течении 10 дней после поставки Товара.

6. Особые условия:

6.1. Наличие у Поставщика Сертификата официального дилера.

6.2. Наличие у Поставщика сервисного центра в городах Смоленске, Брянске либо Москве.

6.3. Срок поставки: 30 дней.